※（スライド名）がついている部分は読まない。（スライド指示用）

自分が読むセッションが終わったら、スライドを切り替えてから交代する（最後のスライドはそのまま）

※(目的)

それでは私たちが行う実験の目的は、 光が波動性と粒子性の両方を持つことを光検出器により確認することです

量子力学では、光は波動性と粒子性の両方を持つとされています。 波動性は干渉，回折などの波の性質を持つことで、粒子性はエネルギーや運動量を持つ光子という粒子の集まりとしてふるまう性質のことです。

※（実験）

私たちは主に次の３つの実験を行い、それらの性質を確かめます。

まずLEDから出る非常に弱い光を MPPCという光検出器で光子を検出することで粒子性を確認し、二重スリットを用いて干渉を観測することで波動性を確認する、 という流れで進めます。

※（原理　MPPC）

MPPCとは、光子が入射すると微小な電気信号を出力する半導体検出器です。検出部分にはAPDというダイオードが並んでおり、それらで光子を検出します

※(原理　MPPCによる光子数の検出)

LEDを一定周期で光らせ、MPPCで検出します。このとき、光子１つ１つを確認するためLEDの前に紙を立て、MPPCに対する入射光の量を制限します。

紙をすり抜けた光子1個がMPPCに入ると、電子が1個生成されます。これをN個繰り返すため雪崩的に電子が増幅し、電気信号として出力されます。

※(実験装置　回路図)

私たちはこのような回路を組み、実験を行いました。

※(実験装置)

実験装置を簡単に説明します。こちらに並べているのは信号変換器やジェネレーターです。信号を翻訳したり、遅延させたりするために組み込んでいます。

また右側の画像はMPPCとLEDです。黒い箱に固定して入れ、蓋をすることで外光の侵入を防ぎます。さらに上から黒いシートで覆い、徹底的にブロックしています。

※(実験①)

それでは実験の概要を説明します。まずはLEDの印加電圧を変化させ、MPPCは電圧を変えずに信号を観測しMPPCのカウント数と光子数の分布を確認しました。

またLEDを外した状態でも同様に観測し、測定系の初期状態の確認および解析時のバックグラウンド評価に用いました

※(実験②)

次に、今度はMPPCの印加電圧を変化させ信号を観測しました

MPPCの電圧を45Vから52Vまで0.5Vずつ変化させ、それぞれの観測データを用いて同様に解析しました

このとき、電圧によるMPPCの感度の変化を考慮するため、データのカウント数とLEDの周波数を10倍にして観測しました。

※(今後の展望 —波動性の観測について)

今後は光の波動性を確認するため、二重スリットを用いて干渉縞の観測を行う予定です。

今後の具体的な展望としては、以下の点が挙げられます。

まず、二重スリットを用いた光強度分布を測定します。MPPCをステージでLEDに対し横方向に走査し、位置ごとの光子数を記録します

またスリットの幅や間隔の変更による縞の周期を比較することで、干渉縞の変化を体系的に調べ、光の波動性をより定量的に理解します

これらの測定を進めることで、 光が波として振る舞う様子を実験的に確認する事ができます

※(Thank you for your Attention!!)

それでは１班の発表を終わりにします。ご清聴ありがとうございました